塔北高压凝析气田开发技术

技术与创新

塔里木凝析气田的开发解决了一系列世界级难题，形成了一套先进的超深高压凝析气田开发技术。

- 高含蜡凝析气藏相态和渗流理论

通过相态实验研究结合热力学研究，得到高含蜡凝析气相态特征图，重建高含蜡凝析气的相态方程，用于有效地指导凝析气藏开发方案设计。在模拟地层温度、压力条件下，通过平衡凝析油气、气水相对渗透率、注气反蒸发机理、长岩心注气采收率等实验研究，寻找提高天然气和凝析油采收率的手段。

- 高压循环注气提高采收率

牙哈凝析气田采用52兆帕注气压力循环注气开发，日注气量达到350万立方米，采收率达到54.7%。柯克亚凝析气田采用衰竭开发中后期循环注气比衰竭式开发采收率提高18.2％。

- 一体化高压集气、处理及注气系统设计

凝析气田地面系统是一个地下与地面一体化且相互制约的复杂系统，通过多学科合作实现了各个系统间最优设计，能耗和运行成本达国际领先水平。

- 复杂地层条件钻井

通过强抑制钻井液、强封堵钻井液、优化钻头、优化井身结构，解决了气藏埋藏深、多套压力窗口、易垮易塌层的难题，从而有效地保护凝析气藏，提高钻井速度，节约钻井成本。

- 高压凝析气井射孔、完井一次完成技术

通过高压凝析气井一次性负压射孔完井技术，大大缩短了完井周期，提高了施工的安全性，保障了气井长期安全运行。